万一被困电梯里怎么办？每个人都该知道的电梯常识！

电梯圈电梯在我们日常出行的过程中发挥着巨大的作用，随着超高层建筑的不断建设，电梯更是成为我们穿行在城市楼层之间的必不可少的代步工具。

那么，您每天乘坐的电梯真的安全吗？万一被困在电梯里应该怎么办呢？

坐了这么多年

才知道原来电梯的构造是这样的↓

下面就从几个大家常常会有的疑惑出发来回答这些问题。

1    电梯会不会从高处坠落呢？

电梯在诞生的初期，被认为是不可思议的事物，而乘坐电梯也被称为是“勇敢者的游戏”，之所以这样说，是因为升降梯虽然可以提升2吨的人和货物，但是一旦提升缆绳断裂，负载平台（也就是现在所称的“轿厢”）就会发生坠落。

直到1853年OTIS先生设计了一套安全装置，保证了电梯即使在钢丝绳断裂的情况下也不会发生坠落，他甚至还做了一个令当时的人们觉得不可思议的试验，他站在装满货物的升降梯平台上，在平台上升至半空时，命令助手用斧子砍断提拉缆绳，当人们以为悲剧将要发生的时候，电梯却稳稳地停在空中。

电梯技术经过一百多年的发展，提拉缆绳变成了更加牢固的钢丝绳，而当时的安全装置也演变成现在的安全钳，现在的电梯钢丝绳至少能承受相当于12倍轿厢满载重量的载荷，是非常牢靠且不容易断的，即使钢丝绳断裂，依然有安全钳发挥着作用。

电梯安全钳装置

是在限速器的操纵下，当电梯速度超过电梯限速器设定的限制速度，或在悬挂绳发生断裂和松弛的情况下，将轿厢紧急制停并夹持在导轨上的一种安全装置。

看完以上的介绍，大家一定依然疑惑，既然电梯不会从高处坠落，那我们日常听到的那么多关于“电梯下坠”的新闻是怎么一回事呢？

2    关于“电梯下坠”的新闻是怎么回事？

事实上，新闻事件中所遇到的“电梯下坠”的情况，多数是电梯的一种故障，并不是电梯真的下坠了。

“电梯下坠”可能原因有以下两个方面：

- 1.         电梯安全回路或者门锁回路故障，导致电梯急停（类似于开车过程中的紧急刹车），此时电梯只会下行很小的一段距离就会停下来。

- 2.         电梯运行过程中控制系统出现故障，电梯自动回到基站复位（类似于电脑自动重启）。（基站：轿厢无指令运行中停靠的层站。此层站一般面临街道，出入轿厢的人数最多。）

人们感觉到的“电梯坠落”主要是由于电梯内部的操作按钮失效，不能按照乘梯人指令停靠楼层，使乘梯人误以为是电梯是直接坠落下来的，其实这只是电梯对故障做出的一种安全响应。

值得注意的是，如果电梯超载运行，则有可能因为电梯的牵引力不足而导致电梯失控下坠。

3    突然停电会怎么样？

电梯的运行过程中，通过抱闸制动与超速保护共同作用，从而保证电梯可靠地停稳。抱闸制动指的是电梯仅在供电状态下运行时才会松闸，一旦停电，抱闸系统将会自动启动。

所以说，电梯在突然停电后可能会向上或向下滑动一定的距离，但只要不超重，电梯运行在任何位置都能可靠地停住。

4    您日常进出电梯门的方式正确吗？

电梯门是乘客进出电梯的通道，也是保护人员不掉入电梯井道的保护屏障。

电梯的门保护有两种方式，一种是机械式安全触板，一是光电式光眼或光幕。这些保护装置一旦感应到有人或物体阻止关门将自动打开。但是这些部件也有可能会发生故障，那我们要如何安全地进出电梯门呢？

1看清电梯内情况

确认电梯到达再迈入，以防电梯没有到达所在楼层但电梯门误开而坠入井道。

2快进快出，不要用身体阻挡电梯门

电梯到达后，不要在电梯门中间停留，更不要用身体阻挡电梯门关闭，以免因为电梯门闭合而夹伤人。

3不要倚靠在电梯门上，更不要用手扒门

电梯门要反复打开闭合，属于运动部件，倚靠电梯门可能会引起电梯门打开或脱轨，用手扒门可能会导致人员因重心不稳而掉入井道。

当我们的个人物品落入电梯门和井道的缝隙中，应立即告知电梯管理人员协助处理。

5    日常乘坐电梯还要注意哪些问题？

1

留意电梯内张贴的《安全检验合格》标志

看电梯是否在检验安全有效期内，超期未进行安检的电梯存在安全隐患，不应使用。

2

发生火灾或者电梯维修、保养时，禁止乘梯

3

严禁超载乘梯，超载铃响起时，后进电梯的人要退出

4

进出电梯门，注意宠物牵绳和婴儿车

5

不要在轿厢内吸烟、打闹

6    万一被困电梯怎么办？

追过《欢乐颂》的朋友肯定记得第二集里，5个姑娘互相还并不很熟的时候一起被困电梯的情景。

刘涛饰演的安迪为大家做了很好的示范。

首先她告诉大家，“你这样拍电梯门，电梯会因为震动随时下降。”然后，她按下了电梯所在楼层下的每一层的按钮，说：“我们现在在十六楼，必须把下面每一层都摁住，这样的话就算电梯急速下降，也可能因为恢复制动而停下来，也就是说我们有十六次获救的机会。”

最后，在静待救援的过程中，她说“把鞋脱掉，头和背部紧靠厢壁，双腿微微弯曲，这样的话，就算是电梯急速下坠，我们都能够减少对人体的伤害。”

下面根据安迪的说法来给大家梳理一下被困电梯的基本常识。

保持镇定

如遭遇停电、故障等，被困电梯内时，首先应保持冷静，电梯并非全封闭空间，不易造成窒息，如遇电梯内人多拥挤，更应尽快镇定情绪，调整呼吸。

呼救

按下电梯内的警铃呼救，使用电梯内的电话或对讲机呼救；

拨打96333电梯应急救援电话或是110报警电话呼救；

如果报警无效，可以留意电梯外是否有人员经过，并进行呼救。

等待救援

在等待救援的过程中，要与电梯门保持距离。

千万不要采取过激的行为，如乱蹦乱跳，因为跳动会引起电梯的震动，可能导致电梯失控下滑。

更不要强行扒开电梯门，因为一方面扒门可能引起电梯的再次下坠，引发更严重的电梯故障，另一方面扒开门之前，对门外的情况完全未知，可能造成扒开门后意外坠入电梯井道。

电梯下坠时的自我保护

乘坐升降电梯，如遭遇急坠事故，首先应迅速将每一层楼的按键快速按下，若电梯的制动系统能够恢复正常，可使电梯在某一层楼停下。

不要来回走动，站稳，双手护颈，整个背部和头部紧贴电梯内壁保护脊椎，同时双腿弯曲、抬起脚跟以减缓冲力。如电梯内有扶手，亦可一手抓扶手固定身体，其余动作同上。

（文中图片来源于网络）